# Przedmiar robót 3/06/Rd/2026

Obiekt	Remont pokrycia dachowego w istniejącej świetlicy wiejskie w miejscowości Brudzędy 23B/7	, gm. Markusy

Kod CPV	45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 45262690-4 - Remont starych budynków

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa	Brudzędy, dz. nr 171 gmina Markusy

Inwestor	Gmina Markusy, 82-325Markusy Biuro kosztorysowe	A.M.Nieruchomości Andrzej Marciniak

82-440 Dzierzgoń

ul. Miodowa 2

Sporządził	mgr inż. Andrzej Marciniak upr. POM/0320/PWOK/11

Dzierzgoń 27.06.2026r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos

przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50

Załącznik	Strona 2/5

OGÓLNA CHARAKTARYSTYKA ROBÓT

Rozbudowywany budynek jest obiektem parterowy bez poddasza,

murowanym z cegły i gazobetonu bez podpiwniczenia i poddasza, położony w Brudzędach, gm. Markusy na działce o nr 171. Budynek, w którym zlokalizowana jest świetlica jest budynkiem pełniącym funkcję świetlicy.

Dane techniczne budynku:

Dane liczbowe:

- Powierzchnia zabudowy (całego budynku) - 375,00 m2;

- Powierzchnia dachu do remontu - 381,25 m2;

Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe Zakres prac:

Prace do wykonania:

Zdemontowanie instalacji odgromowej z pozostawieniem pokrycia papowego.

Nabicie kontrłat 2,2 cm szer. 5,0 cm. nabicie łat 5x6 cm co 50 cm

Pokrycie dachu płytami dachowymi warstwowymi gr 10 cm,

Wykonanie obróbek przy kominach, kalenicowej wiatrownic bocznych obróbka belek zewnętrznych, pokrycie kominów obróbką. Montaż rur spustowych i rynien

Wykonanie nowej instalacji odgromowej.

Wykonanie pomiarów skuteczności instalacji odgromowej.

Remont pokrycia dachowego w istniejącej świetlicy wiejskie w miejscowości Brudzędy 23B/7, gm. Markusy

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót |  | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |
| 1 | KNR 0 1101/01 |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl.1 km ciągnikiem kołowym z przyczepą |  | m3 | 3,870 |
|  |  |  | Instalacja odgromowa |  |  |  |
| 2 | KNR 4-03 1137/02 |  | Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej z kanałów innych niż betonowe 130,05*0,5 razem |  | szt | 65,025 |
|  |  |  |  |  | szt | 65,025 |
| 3 | KNR 4-03 1139/03 |  | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu poziomym - na ścianach i dachu 3*12,95 3*27.4 2*2.5 4,0 | razem | m m m m | 38,850 82,200 5,000 4,000 |
|  |  |  |  |  | m | 130,050 |
| 4 | KNR 4-03 1139/01 |  | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych o przekroju płaskownika do 120mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu poziomym |  | m | 28,000 |
| 5 | KNNR 5 0601/01 |  | Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nienaprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych 130,05 | razem | m | 130,05 |
|  |  |  |  |  | m | 130,05 |
| 6 | KNNR 5 0611/12 |  | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych na dachu - pręt o średnicy do 10mm 16 razem |  | szt | 16,00 |
|  |  |  |  |  | szt | 16,00 |
| 7 | KNR 5-08 0619/06 |  | Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej 6 | razem | szt | 6,00 |
|  |  |  |  |  | szt | 6,00 |
| 8 | KNNR 5 0614/02 |  | Montaż osłon przewodów uziemiających o długości do 2m na podłożu z cegły 6 | razem | szt | 6,00 |
|  |  |  |  |  | szt | 6,00 |
| 9 | KNR 5-08 0601/05 |  | Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż.na dachu betonowym krytym papą lub blachą |  | szt. | 10,000 |
| 10 | KNR 5-08 0606/02 |  | Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym |  | m | 62,500 |
| 11 | KNR 5-08 0619/05 |  | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji uziemiającej i odgromowej |  | szt. | 6,000 |
| 12 | KNR 4-03 1205/03 |  | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej |  | pomiar. | 6,000 |
|  |  |  | Dach |  |  |  |
| 13 | KNR 2-02 0410/04 |  | Ołacenie połaci dachowych łatami 50x60 mm w rozstawie co 50cm 27,5*13,5 2,5*4 | razem | m2 m2 | 371,25 10,00 |
|  |  |  |  |  | m2 | 381,25 |

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | KNR K-05 0104/06 |  | Montaż kontrłat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 100cm | m2 | 381,250 |
| 15 | KNR 0-15 0522/02 |  | Pokrycie dachu płytami dachowymi warstwowymi gr 10 cm | m2 | 381,250 |
| 16 | KNR 2-02 0508/03 |  | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 12cm 27,5*2 razem | m | 55,00 |
|  |  |  |  | m | 55,00 |
| 17 | KNR 2-02 0510/02 |  | Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 10cm 6*4,6 razem | m | 27,60 |
|  |  |  |  | m | 27,60 |
| 18 | KNNR 2 0504/02 |  | Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm - wykonanie pasów przy rynnowych, obróbka Kominów i czap kominowych (27,5*3)*0,6 (13,5*2)*0,6 4*3 10*2 razem | m2 m2 m2 m2 | 49,50 16,20 12,00 20,00 |
|  |  |  |  | m2 | 97,70 |
| 19 | KNR 4-04 0403/08 |  | Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych | m | 42,000 |

| Nr | Opis robót |
| --- | --- |
|  | Roboty przygotowawcze |
|  | Instalacja odgromowa |
|  | Dach |